ПАМЯТКА

о порядке эксплуатации автономного дымового пожарного извещателя

Автономный дымовой пожарный извещатель (далее – АДПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

АДПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.

Постоянно горящий сигнал светодиода зелёного цвета, расположенного на корпусе АДПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

В случае пожара:

При пожаре (задымлении) АДПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

Немедленно сообщить о пожаре по телефону 112 (при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей);

до прибытия пожарно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АДПИ следует проветрить помещение.

Обслуживание АДПИ:

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АДПИ, свидетельствует о его неисправности.

Обслуживание АДПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АДПИ необходимо очищать от пыли. Замена элементов питания производится не реже, чем каждые 2,5 года после установки АДПИ.

Запрещается:

1. Самостоятельно разбирать АДПИ.

2. Подключать его к источнику питания 220 В.

3. Окрашивать, белить и заклеивать АДПИ обоями.

4. Снимать АДПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора.

Примечание:

1. Домовладелец (квартиросъемщик) несет ответственность за сохранность установленного в его жилом доме АДПИ в порядке, установленном законодательством РФ.

2. В случае утери или расхищения АДПИ владелец обязан за свой счет приобрести АДПИ и установить в домовладении.

3. Домовладелец (квартиросъемщик) обязан обеспечить доступ в жилое помещение, где находится АДПИ, специалистов сервисной организации для осуществления планового обслуживания (очистка, замена элементов питания) осуществляемого организацией в соответствии с заключенным с администрацией Ленинского городского округа муниципальным контрактом.